招 标 公 告

一、工程说明

1.项目名称：陕西铁路工程职业技术学院新校区视频监控系统

2.项目内容：见附件1

3.项目地点：陕西铁路工程职业技术学院新校区

4.招标文件编号：STYXZB2013—05

5.招标文件售价： 500元人民币，招标文件售后概不退换

二、报名条件

1.具有独立法人资格；

2.省级及以上公安部门安防壹级资质；

三、投标报名时，各投标人须持下述文件

1.委托授权书原件、被委托人身份证原件及复印件（加盖公章）；

2.年检合格的营业执照复印件（加盖公章），要求注册资金不低于1000万元；

3.资质证书复印件（加盖公章）；

4.税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证等证件复印件（加盖公章）；

5.省外投标企业持进陕西包工程投标通知书、入陕备案手续等文件；

6.近三年内承担过2个不低于200万监控工程的合同原件及复印件（复印件留底，原件备查）。

四、报名时间和地点

1.报名时间：2013年8月26日8:00至8月30日16:30

2.报名地点：渭南高新技术产业开发区陕铁院新校区建设指挥部综合部（教学楼B1楼223室）

五、投标保证金：人民币10000.00元整，购买标书时缴纳。

六、报名联系人：王老师

联 系 电 话：0913-3032253   邮箱：styxjb@163.com

陕西铁路工程职业技术学院新校区

建设工程招标采购领导小组办公室

2013年8月18日

附件1:

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽动态红外枪机 | 1/3英寸，130万像素以上NIR红外增强超低照度CMOS传感器；ARM9架构，嵌入式SOC系统；最高分辨率960P@30fps； 支持宽动态、背光补偿和图像翻转； 支持3D降噪、de-interlace、图像增强、边缘增强，伽马调节；支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile编码类型；支持双码流传输，副码流D1@30FPS；支持视频移动侦测（VMD）、敏感区域遮挡；支持前端存储，WIFI接入;支持智能分析，周界、绊线等； | 台 | 344 |
| 2 | 高清网络红外高速球 | 采用130万像素，逐行扫描CCD高清一体化机芯；最大分辨率720P，支持18倍光学变倍，12倍数字变倍；手动水平控制速度：0.05-400°/s，预置位精度0.05°；水平360°连续旋转，能实现-12°~90°垂直转动角度，支持仰视功能采用欧司朗高效红外阵列，低功耗，照射距离达150-180m； | 台 | 38 |
| 3 | 监控支架 | 与红外摄像机配套使用 | 套 | 382 |
| 4 | 防雷器 | 室外摄像机电源防雷器 ：12DC | 台 | 55 |
| 5 | 光纤收发器 | 符合IEEE802.3 10Base-T、100Base-TX、100Base-FX标准_x005F_x000D_&#xd;MDI/MDI-X自适应，10M/100M速率自适应 | 对 | 38 |
| 6 | 8口光端盒 |  | 对 | 38 |
| 7 | 中心交换机 dlink | 二级交换机24口、千兆, 2个Combo SFP插槽 | 台 | 17 |
|  |  | 8口百兆交换机、百兆 |  | 7 |
|  |  | 16口千兆交换机 |  | 8 |
|  |  | 三级交换机千兆，4个千兆光纤SFP组合，支持虚拟堆叠和高速物理堆叠，背板带宽：88Gbps， |  | 2 |
| 8 | 光纤模块 | 1310nm,10km,LC | 个 | 34 |
| 9 | 网络机柜 | 网络机柜容量：6U标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准，门及门锁：钢化玻璃前门;可方便拆卸的前后门，材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条1.5mm,门板0.8mm其它1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 | 台 | 24 |
| 10 | 中心管理软件 | 控制面板的操控界面，简洁明晰。主预览、电子地图、电视墙等模块可灵活拖拽，实现多屏显示和控制,单画面、四画面、16画面、64画面预览。200路监控点的管理，三级用户管理。支持即时回放功能。支持按时间、事件和通道来搜索录像进行回放。支持后续报警主机联网、门禁等校园网设施联网集成。 | 套 | 1 |
| 11 | 液晶显示器 | 面板尺寸:22'显示面积:477.5mm(H)×268.5mm(V) 显示模式:16:9液晶类型:TFT-LCD最大分辨率:1920*1080显示色彩:16.7M亮度 | 台 | 3 |
| 12 | 高清解码器 | 1、2、4路画面分割输出1280x720分辨率高清解码; 多画面704x576分辨率支持画中画功能BNC和VGA双输出 | 块 | 12 |
| 13 | 高清解码机箱 | 20槽位，标准3U高度 | 台 | 1 |
| 14 | 智能网络键盘 | 三维摇杆，单键飞梭，蓝屏，支持DVR/NVS/快球 | 个 | 1 |
| 15 | 总控管理服务器 | 综合管理平台系统的核心管理单元，集成系统构建、资源配置、设备管理、用户认证、角色分配、任务调度、日志记录、报警联动等功能模块，实现对模拟视频和网络视频的统一管理和指挥调度。 | 套 | 1 |
| 16 | 代理转发服务器 | 综合管理平台系统的核心支撑单元，采用流媒体分发机制，不仅支持主流品牌前端设备的视频格式，实现透明接入，而且通过创新的媒体流缓冲区管理机制，将视频通过转分发服务复制给多个不同用户，保证每个用户都能获得流畅优质的视频流，有效提升系统并发处理能力 | 套 | 5 |
| 17 | 录像存储服务器 | 综合管理平台系统的核心支撑单元，根据音视频码流优化，实现海量信息并发写入和集中存储。采用RAID技术、热拔插硬盘，彻底保护了用户的数据安全。支持模糊检索，可通过日期时间、存储位置、事件类型等多种方式快速查找定位，可实现多客户端远程下载和点播回放。16盘位网络存储设备&#xd;支持直连业内主流编码设备，实现视频数据直接下载&#xd;支持按照关键字、时间、摄像机编号、摄像机属性、事件等录像检索查询方式&#xd;支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像和报警预录功能&#xd;支持分布式存储，集中式管理机制&#xd;支持通过网络远程调用历史图像信息，回放时支持暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放时图像抓拍功能&#xd;提供统一的IP SAN、NAS特性，融合FC SAN功能&#xd;标配单路Intel 64位4核CPU | 套 | 5 |
| 18 | 存储服务器扩展柜 | 16盘位机架式&#xd;支持0、1、5、10、50等RAID级别&#xd; Mini SAS接口 | 套 | 6 |
| 19 | 硬盘录像机 | 单画面、四画面、16画面、64画面预览支持的录像分辨率：64路720P IPC 支持SATA硬盘数量：16机箱3U | 台 | 5 |
| 29 | 存储硬盘 | 3T 存储硬盘 | 块 | 176 |
| 21 | 服务器机柜 | 42U图腾服务器机柜 | 套 | 3 |
| 22 | 操作台 | 4联 | 套 | 1 |
| 23 | 网 线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 满足本项目安装需要，具体数量由投标人根据图纸和现场情况自行测定。 |  |
| 24 | 单模光纤 | 8芯室外铠装 |  |  |
| 25 | 电 源 线 | 电源电缆标准：YD/T1173-2001额定工作电压：450/750V、600/1000V电缆导体的长期工作温度：70℃电缆敷设时环境温度应不低于：0℃ |  |  |
| 26 | PVC（阻燃） | Φ20低烟阻燃 |  |  |
| 27 | PVC （阻燃） | Φ25低烟阻燃 |  |  |
| 27 | PVC线槽 | 100*60低烟阻燃 |  |  |
| 28 | 辅 材 |  |  |  |

注：以上参数仅供参考，详细参数以招标文件为准。

| 陕西铁路工程职业技术学院 新校区视频监控系统安装项目红外对射报警系统清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 总线报警主机 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 总线模块 |  | 20 | 只 |  |
| 3 | 四光束红外对射探测器 |  | 20 | 对 |  |
| 4 | 红外对射支架 |  | 20 | 对 |  |
| 5 | 开关电源 |  | 10 | 台 |  |
| 6 | 喇叭 |  | 1 | 只 |  |
| 7 | 防水箱 |  | 5 | 个 |  |
| 8 | 电池 |  | 3 | 块 |  |
| 9 | 电源线 |  | 3500 | 米 |  |
| 10 | 信号线 |  | 3500 | 米 |  |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |

陕西铁路工程职业技术学院

新校区视频监控系统监控中心设备参数

| 序号 | 系统类别 | 名称 | 型号 | 型号规格及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示终端设备 | 46寸液晶拼接单元 | TC-P46TL-LS | 三星工业级背光板和驱动板;对角线尺寸46〞;类型S-PVA(DID);分辨率1366*768;点距≤0.7455(H)*0.7455(V);亮度（标准值）450cd/㎡;对比度3000:1;动态对比度40000:1;可视角度（水平/垂直）178/178;响应时间≤8ms;显示色彩1677万色;色域72%;PC输入VGA;视频输入BNC/S端子;控制Input : RS232 x1;Output: RS232 x2;功耗（最大）260W;待机功耗（最大）2W（节能模式开）;电源管理AC100-240V~(+/- 10%),50/60HZ;运行温度0°C-40°C;湿度10-80%;平均无故障时间（MTBF）50000小时;技术特性背光灯实时监控；温度传感器；内置风扇；视频墙功能； RS232一路输入，两路输出； | 套 | 12 |
|  |  | 单元支架 |  | 大屏幕专用支架 | 套 | 12 |
|  |  | 单元底座 |  | 大屏幕专用底座 | 套 | 4 |
| 2 | 大屏幕控制系统 | 大屏幕控制软件 |  | 系统软件控制包 | 套 | 1 |
|  |  | VGA矩阵 |  | 16进16出 | 台 | 1 |
|  |  | 线缆 |  | 大屏幕专用线缆 | 套 | 32 |

陕西铁路工程职业技术学院

新校区视频监控系统监控中心设备清单

| 序号 | 系统类别 | 型号规格及配置 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清解码器 |  | 块 | 12 | 1、2、4路画面分割输出1280x720分辨率高清解码;多画面704x576分辨率支持画中画功能BNC和VGA双输 |
| 2 | 高清解码机箱 |  | 台 | 1 | 20槽位，标准3U高度 |
| 3 | 液晶监视器 |  | 块 | 3 | 面板尺寸:22'显示面积:477.5mm(H)×268.5mm(V)显示模式:16:9液晶类型:TFT-LCD最大分辨率:1920*1080显示色彩:16.7M亮度 |
| 4 | 智能网络键盘 |  | 台 | 1 | 三维摇杆，单键飞梭，蓝屏，支持DVR/NVS/快球 |
| 5 | 控制软件含服务器 | 总控管理服务器 | 套 | 1 | 综合管理平台系统的核心管理单元，集成系统构建、资源配置、设备管理、用户认证、角色分配、任务调度、日志记录、报警联动等功能模块，实现对模拟视频和网络视频的统一管理和指挥调度。 |
| 6 |  | 代理转发服务器 | 套 | 5 | 综合管理平台系统的核心支撑单元，采用流媒体分发机制，不仅支持主流品牌前端设备的视频格式，实现透明接入，而且通过创新的媒体流缓冲区管理机制，将视频通过转分发服务复制给多个不同用户，保证每个用户都能获得流畅优质的视频流，有效提升系统并发处理能力 |
| 7 |  | 录像存储服务器 | 套 | 5 | 综合管理平台系统的核心支撑单元，根据音视频码流优化，实现海量信息并发写入和集中存储。采用RAID技术、热拔插硬盘，彻底保护了用户的数据安全。支持模糊检索，可通过日期时间、存储位置、事件类型等多种方式快速查找定位，可实现多客户端远程下载和点播回放。16盘位网络存储设备;支持直连业内主流编码设备，实现视频数据直接下载;支持按照关键字、时间、摄像机编号、摄像机属性、事件等录像检索查询方式;支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像和报警预录功能;支持分布式存储，集中式管理机制;支持通过网络远程调用历史图像信息，回放时支持暂停、播放、停止、慢放、快放、拖动以及循环播放等操作，支持回放时图像抓拍功能;提供统一的IP SAN、NAS特性，融合FC SAN功能 标配单路Intel 64位4核CPU |
| 8 |  | 存储服务器扩展柜 | 套 | 6 | 16盘位机架式; 支持0、1、5、10、50等RAID级别;Mini SAS接口 |
| 9 | 企业级硬盘 | 3TB | 块 | 176 | 录像存储使用(30天） |
| 10 | 交换机 | 24口 | 台 | 2 | 三层交换机、堆叠、千兆光纤 |
| 11 | 网络机柜 | 600*900 | 台 | 2 | 600*900*2000、42U |
| 12 | 操控台 | 定做 | 联 | 4 |  |